B

# INSPECTOR D4000/4000

ポータブルバーコードFULL ISO/EAN_UCC/JISx0520検証機

## THE BARCODE VERIFIER THAT PERFORMS

### THE ANSI SCAN REFLECTANCE PROFILE METHOD

INSD4000検証データ例

D4000L（オプション）

INSPECTOR　D4000A

Revision　A.01

Single　Scan　Analysis

Interlvd　2Of5

25

Scan　Profile　Analysis

Reference　Decode			A

Decodability・	79%・	A

Symbol　Contrast	79%・	A

Refl（MIN）／Refl（MAX）	04%	A

Edge　Contrast	68%	A

MODulation	86%	A

Defect	17%	B

Application　Compliance	A

OVRALL　SYMBOL　GRADE

B/05/660　　　　　3.0/05/660

Traditional　Analysis

Acceptable

-100%　　To1.　　+100%

--------+++A++++

Wide/Narrow　Ratio	2.4	PASS

Print　Contrast　Signal	95%	PASS

Required　PCS	75%

Element　Refl.（MAX）	80%	PASS

Reflectance（MIN）	04%	PASS

PASS/Fail　Analysis

Passing　Grade　Selected		D

Final　Results			*PASS*

■特徴

- AUTO-OPTICスキャナによる分解能（3/5(*6)/10/20MILの4

タイプ）、光源波長（赤色光/赤外光）の内部選択が可能

- ISO/IEC15416-1規格及びEAN_UCC規格,JISx0520規格に完全適合した検証が可能。

- グレード評価を5つのLEDで表示（4000タイプﾟ）

- バー幅偏差をグラフと5つのLEDで表示（D4000タイプ）

- 3信号音による表示【合格/注意・警告/不合格】

- 反射率/PCS値/レシオの表示

- *専用Win PCソフトで、CSVファイルへの保存と検証レポートの出力

- スキャンプロファイルの出力（TP140Ａプリンタ）

- マルチ10回スキャンによる総合検査判定

- 安定したスキャニングに*“オプショナルスキャンガイド”

- 測定データの保存機能、及びプリントアウト機能　　　　　　　*オプション

##### 製品仕様

| 供給電源 | 単3乾電池×4 *充電兼用AC/DCコンバータ | 読取コード | EAN/JAN/UPC USS 128 EAN/UCC128 (D4000のみ) CODE 39 ANSI 3OF9 ANSI 3OF9/WITH MOD43 AIAG HIBC LOGMARS Interleaved 2 of 5 Case Code CODABAR CODE 93(4000のみ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 光源波長 | LED 赤色光（660nm） 赤外光（925nm） |  |  |
| 分解能 | 075mm(3MIL), 0.125mm (5MIL )/0.150mm(6MIL) 0.25mm(10MIL),0.5mm(20MIL) |  |  |
| 表示 | LCD 16文字×2行 |  |  |
| 寸法（LxWxH） | 198,1×116,8×48,3（mm） |  |  |
| 重量 | 約454g |  |  |
| 専用プリンタ | *TP140A感熱プリンタ *TP80Cubic感熱プリンタ（ｽｷｬﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ印字不可） |  |  |
| * オプション | スキャンガイド/専用Win PCソフト |  |  |

| TheAbarAcodeAindusry’s mostintelligent choice since 1975 | Move_the future RJS & PRINTRONIX ###### Department of Product Management URL http://munzao.jp http://munazo.us(English) E-Mail munazo@cam.hi-ho.ne.jp | 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9 KOBE FM phone: 078-857-5447 fax: 078-857-5443 “As AutoScan II manufacturer since 2001” |
| --- | --- | --- |

MUNAZO CO.,LTD