2次元コードハンディスキャナ

MZ360 QR

- 特　徴

- イメージ撮影、1D/2Dバーコード読み取り用2Dイメージャリーダ

- Intel Strong ARM 206MHz

- 8MB RAM, 1MB ROM

- ポータブルで使い易い、USB接続デザイン

- メガピクセルの分解能

●　視野が広い

●　読み取りがしっかりしている

●　高速デコード

●　無指向性（360°）

●　シンボルの読み取り追加をサポート

●　複数のシンボルを自動的に識別

●　省電力カード

| 製 品 仕 様 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MS360 QR |  | ### Symbology | ### Near | ### Far | ### ODF |
| 性能 |  | Linear 10mil (UPCE) | 3,1 in | 10,4 in | 7,3 in |
| CPU | Intel StrongARM 206MHz | Linear 15mil (UPCE) | 2,0 in | 12,6 in | 10,6 in |
| SDRAN | 8MB | Linear 10mil (C39) | 3,0 in | 10,6 in | 7,6 in |
| Flash ROM | 1MB | Linear 15mil (39) | 1,9 in | 12,4 in | 10,5 in |
| 電源 |  | Data Matrix 12mil | 4,0 in | 8,0 in | 4,0 in |
| 電源入力 | 9VDC/2A | Data Matrix 15mil | 3,6 in | 9,6 in | 6,0 in |
| 通信 |  | PDF417 6mil | 4,7 in | 6,9 in | 2,2 in |
| インターフェース | VIA RS232C または USB | PDF417 10mil | 2,9 in | 10,9 in | 8,0 in |
| 寸法 |  | PDF417 15mil | 1,8 in | 12,8 in | 11,0 in |
| 寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ） | 130ｍｍ×85ｍｍ×140ｍｍ | QR 12mil | 4,4 in | 7,5 in | 3,1 in |
| 重量 | 約245g | QR 15mil | 3,5 in | 8,9 in | 5,4 in |
| 読取可能コード 1次元 2次元 Postal | ###### UPC/EAN/JAN,Interleaved 2 of 5, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, UCC RSS |  |  |  |  |
|  | ###### Datamatrix, Maxicode, PDF417, MicroPDF, QR Code |  |  |  |  |
|  | PLANET, POSTNET, Australian Post, Japanese Post, Korean Post, Royal Mail RM4SCC |  |  |  |  |

MUNAZOCO.,LTD.　〒658-0032神戸市東灘区向洋町中6-9　KOBE　FM

TEL078-857-5447　　　　　　　　FAX078-857-5443

http://munazo.ｊｐ　　e-mail:munazo＠cam.hi-ho.ne.jp