二次元シンボル/RSS Composite/バーコード用マルチスキャナ

MZ6707

- 特　徴

●　よりスムーズな読取りを実現

新設計エンジン（CCD方式）を搭載。

読取り口はさまざまな大きさの1D、2Dコードを考慮したデザインを採用。

段ボールに印刷された物流コードもスムーズに読取り。

- RSS/RSSコンポジットコード読み取りに対応

医療業界などで使用標準化が進んでいるＲＳＳコード、およびＲＳＳコンポジットコードの読み取りに対応。

- 反転シンボルも読み取り可能(MZ6707のみ)

レーザマーキングによるQRコードとData Matrixの反転シンボル読み取りに対応。

●　SNAPI(Symbol Native API)機能をサポート(MZ6707のみ)

SNAPI機能を使うことにより、トリガをひいたままで被写体の確認可能。

撮影ポイントでトリガを放すと、画像（モノクロ）を取り込み、ホストに送信。

●　マルチインターフェースを一台でサポート

ケーブルの交換と簡単な設定により、さまざまなホストとの接続が可能。

●　確認の視認性を向上

操作時に手元で見えるLEDインジケータを採用。

●　照準光に650nm可視光半導体レーザを採用

バーコードに照準を合わせやすく、読み取り範囲の視認性が向上。

- シンプルCOMポート・エミュレーション機能をサポート(MZ6707のみ)

ＵＳＢインターフェース接続時、MZ6707で読み取ったデータを仮想COMポートに出力。

この機能により、全角文字（２バイト）を含んだ２Ｄコードのデータもそのままのイメージで送信可能。

照準パターンイメージ

| 製 品 仕 様 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MZ6707/6708仕様 |  | # MZ6707 |  | # MZ6708 |
| 光源（照明） |  | 630nm 赤色LED |  |  |
| 光源（エーミング） |  | 650nm 可視光半導体レーザ |  |  |
| 印刷コントラスト(MRD) |  | 25％ |  |  |
| 読取り可能コード | 1Dコード | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, JAN8&13, Code39, Code39 Full ASCII, Code39 Trioptic, Code128, Code128 Full ASCII, Codabar(NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code93, MSI, Code11, Code32, Bookland EAN/IATA, UCC/EAN RSS and RSS variants |  |  |
|  | 2Dコード | PDF417, microPDF417&Composite, Maxicode, Data Matrix, QR |  |  |
| インターフェース |  | 232C(TTL) USB | 232C(TTL), USB, IBM 468x/469x, Keyboard Wedge, 及びSynapse |  |
| 使用/保存温度範囲 |  | -0～50℃/-40～７０℃ | -0～４０℃/-４０℃～７０℃ |  |
| 湿度 |  | 5～95％（結露なきこと） |  |  |
| 耐落下衝撃性能 |  | 1.8m高さからコンクリートへ落下後 読み取り可能 | 1.5m高さからコンクリートへ落下後 読み取り可能 |  |
| 電源 |  | 5±10％ＶＤＣ |  |  |
| 電気安全規格 |  | UL6950-1:CSA C22.2 No60950-1, ＥＮＣ60950-1/ENC60950-1 |  |  |
| レーザ安全規格 |  | EN60825-1:1994+A1:2002 +A2:2001, IEC60825-1, 21CFR1040.10 and 21CFR1040.11, CDRH ClassⅡ, IEC Class2 |  |  |
| ＲｏＨＳ |  | Compliance with RoHS Directive 2002/95/EEC |  |  |
| EMI/RFI |  | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class b, CISPR22, CISPR 24 Medical electrical |  |  |
| 外形寸法 |  | 166(H)×72(w)×120(D) mm |  |  |
| 重量 |  | 182g |  |  |
| 読取り範囲 |  | 以下参照 |  |  |

- 読み取り範囲

ムナゾウ株式会社　　〒658-0032　神戸市東灘区向洋町中6-9　KOBE　FM

TEL078(857)5447　　　　　　　　FAX078(857)5443

http://munazo.jp　　e-mail：munazo＠munano.jp